GWARANCJA - POMPA WODY

Przez gwarancję obejmującą 24 miesiące od daty zakupu lub 50.000km od daty montażu w okresie 24 miesięcy, rozumie się wymianę produktu, który oddany na własny koszt do naszej siedziby wykazuje wady spowodowane i zatwierdzone przez producenta.

Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność za ewentualne szkody z tego wynikające.

Gwarancja obejmuje pompy wody montowane w specjalistyczny zakładach mechaniki pojazdowej posiadających aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Skrócona procedura wymiany pompy wody:

1. Pracując na zimnym silniku opróżnić całkowicie układ chłodzący.

2. Usunąć pasek klinowy, pasek rozrządu, pasek wielorowkowy i zdemontować starą pompę wody.

3. Wyczyścić dokładnie powierzchnie bloku silnika przylegającą do pompy.

4. Wypłukać dokładnie układ chłodzenia, usuwając szlam i osad. Płukanie układu przeprowadzić przy otwartym zaworze nagrzewnicy.

5. Odtłuścić powierzchnię pompy przylegającą do bloku silnika i gniazdo uszczelki.

6. Rozsmarować odpowiednią warstwę uszczelniacza pomiędzy pompą a blokiem silnika i uszczelką.

7. Umieścić pompę w gnieździe bloku silnika i dokręcić ręcznie śruby mocujące.

8. Sprawdzić czy pompa znajduje się we właściwej pozycji  i dokręcić śruby zgodnie z zalecaną siłą.

9. Zaczekać, aż uszczelnienie zakrzepnie a następnie napełnić  układ chłodzący nowym płynem, używając wyłącznie specjalistycznych płynów zalecanych przez producenta pojazdu.

10. Wyregulować układ rozrządu i zamontować paski napędowe, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.  

Zaleca się wymianę na nowy element napędowy, elementy prowadzące i napinające 
(pasek + rolki + napinacze).

11. Napiąć pasek według zaleceń producenta (zbyt mocne napięcie ogranicza trwałość łożyska pompy i uszczelniacza).

12. Uruchomić silnik i sprawdzić działanie. Możliwy jest w tej fazie niewielki wyciek płynu z otworu inspekcyjnego spowodowany dopasowaniem uszczelnienia pompy, ten niewielki wyciek ustanie po max 30 minutach.

 Gwarancja nie obejmuje wyrobów uszkodzonych z powodów wymienionych w
punktach: 4, 8, 9, 10, 11 

Wraz z wyrobem reklamowanym Producent może żądać przedłożenia innych współpracujących elementów.

Wypełnia warsztat:

	Marka samochodu:
	

	Model :
	

	Rodzaj zasilania:
	
	Pojemność:
	
	Rok produkcji:
	

	VIN:
	

	Data montażu:
	
	Data demontażu:
	

	Stan licznika
	
	Stan licznika
	


	
	

	PIECZĄTKA WARSZTATU
	PIECZĄTKA SPRZEDAWCY


WARUNKI ROZPATRZENIA GWARANCJI

1. Warunkami rozpatrzenia gwarancji są:

-prawidłowe i czytelne wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta

-dostarczenie reklamowanego wyrobu

-przedłożenie prawidłowo, kompletnie i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej

-przedłożenie kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym był zainstalowany reklamowany element

-przedłożenie dowodu zakupu

-na żądanie przyjmującego reklamacje lub Gwaranta:

- udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego przez gwaranta  lub niezależnego rzeczoznawcę posiadającego aktualne uprawnienia.

- przedłożenie części współpracujących z elementem reklamowanym.   

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

W przypadku braków w dokumentacji reklamacyjnej Gwarant zawiadamia Reklamującego o tychże brakach i oczekuje na jej uzupełnienie.
2. Wszelkie reklamacje muszą być składane w punkcie sprzedaży, w którym wystawiono kartę gwarancyjną.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2.

4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu lub nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.

5. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu.

6. W przypadku uznania reklamacji dokonuje się wymiany produktu  na fabrycznie nowy.

7. Jeżeli gwarant nie ma możliwości wymiany produktu na taki sam fabrycznie nowy wskutek zakończenia produkcji lub braku w magazynie, Klient otrzyma zwrot ceny zakupu produktu.

8. Zwrot kosztów demontażu produktu reklamowanego, możliwy po wcześniejszym uznaniu reklamacji i na warunkach ustalonych przez Gwaranta.

	AKCEPTUJĘ WARUNKI GWARANCJI

	PODPIS KLIENTA


