GWARANCJA - POMPA WSPOMAGANIA

Przez gwarancję obejmującą 24 miesiące od daty zakupu, lub 50.000km od daty montażu w okresie 24 miesięcy, rozumie się wymianę produktu, który oddany na własny koszt do naszej siedziby wykazuje wady spowodowane i zatwierdzone przez producenta.

Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność za ewentualne szkody z tego wynikające.

Gwarancja obejmuje pompy wspomagania montowane w specjalistyczny zakładach mechaniki pojazdowej posiadających aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Skrócona procedura wymiany pompy wspomagania:

1. Dokonać demontażu pasków napędowych.
2. Odłączyć przewody ciśnieniowy i powrotny oraz zdemontować starą pompę wspomagania.

3. Opróżnić układ wspomagania ze starego płynu poprzez przewód powrotny ( między przekładnią kierowniczą a pompą wspomagania).Opróżnić zbiornik wyrównawczy ze starego płynu, ( jeśli nie jest zintegrowany z pompą). 
4. Zamontować nową pompę wspomagania. Połączyć z pompą przewód ciśnieniowy i zbiornik wyrównawczy ( o ile nie jest zintegrowany z pompą)

5.Odłączony od pompy wspomagania przewód powrotny umieścić w osobnym przezroczystym naczyniu.

6. Napełnić nowym płynem zbiornik wyrównawczy. Płyn musi być zgodny ze specyfikacją zalecaną przez producenta pojazdu. 
7. Uruchomić silnik pojazdu (ok 10 sek.). Układ wspomagania napełni się w tym czasie nowym płynem. Nie poruszać kołem kierownicy.

8. Stale kontrolować poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym i nie dopuścić do pracy pompy „na sucho” - uzupełniać płyn.

9. Kontrolować czy płyn wypływający z przewodu powrotnego do przezroczystego naczynia jest czysty, pozbawiony osadów i wszelkich zanieczyszczeń.

10. Wyłączyć silnik.

11. W uzasadnionych przypadkach, – gdy wypływający płyn jest wciąż brudny, należy powtórzyć proces płukania układu z większą ilością płynu, dodatkowo poruszając kołem kierownicy w prawo i w lewo ( powtórzyć p. 6-10) .

12. Po dokładnym oczyszczeniu układu podłączyć przewód powrotny do króćca na pompie lub zbiorniku wyrównawczym ( w zależności od konstrukcji układu).

13. Uzupełnić płyn do poziomu nominalnego.

14. Uruchomić silnik.

15. Dokonać odpowietrzenia układu bez obciążania układu kierowniczego ( przednie koła w powietrzu). 

16. Opuścić pojazd na koła i  dokonać kontroli prawidłowości działania układu w czasie jazdy próbnej.

17. Jeżeli po jeździe próbnej zostanie stwierdzone zanieczyszczenie układu ( brudny płyn w zbiorniku wyrównawczym), należy powtórzyć czynności związane z płukaniem układu (p.6-16)

18. Uzupełnić płyn do poziomu nominalnego.

19. Jeśli w trakcie kontroli zostanie stwierdzony wyciek z układu, należy po jego wyeliminowaniu powtórzyć czynności wg p. 13-18.

UWAGA:

STOSOWANIE INNYCH KÓŁ NAPĘDOWYCH NIŻ PRZEWIDZIANE PRZEZ PRODUCENTA POJAZDU I POMPY DO DANEGO TYPU, WERSJI, MODELU POJAZDU, GROZI ZNISZCZENIEM POMPY I INNYCH ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH ( PRZEWODY CIŚNIENIOWE, PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA).

POMPA WYTWARZA CIŚNIENIE PRZEWIDZIANE PRZEZ PRODUCENTA POJAZDU. 

Gwarancja nie obejmuje wyrobów  uszkodzonych z powodów niezastosowania powyższej procedury.
Wraz z wyrobem reklamowanym Producent może żądać przedłożenia innych współpracujących elementów.

Wypełnia warsztat:

	Marka samochodu:
	

	Model :
	

	Rodzaj zasilania:
	
	Pojemność:
	
	Rok produkcji:
	

	VIN:
	

	Data montażu:
	
	Data demontażu:
	

	Stan licznika
	
	Stan licznika
	


	
	

	PIECZĄTKA WARSZTATU
	PIECZĄTKA SPRZEDAWCY


WARUNKI ROZPATRZENIA GWARANCJI

1. Warunkami rozpatrzenia gwarancji są:

· prawidłowe i czytelne wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta

· dostarczenie reklamowanego wyrobu

· przedłożenie kompletnie, prawidłowo i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej

· przedłożenie kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym był zainstalowany reklamowany element

· przedłożenie dowodu zakupu

· na żądanie przyjmującego reklamacje lub Gwaranta:

· udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego przez gwaranta lub niezależnego rzeczoznawcę posiadającego aktualne uprawnienia.

· przedłożenie części współpracujących z elementem reklamowanym. 
Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

W przypadku braków w dokumentacji reklamacyjnej Gwarant zawiadamia Reklamującego o tychże brakach i oczekuje na jej uzupełnienie. 

2. Wszelkie reklamacje muszą być składane w punkcie sprzedaży, w którym wystawiono kartę gwarancyjną.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2.

4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu lub nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.

5. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu.

6. W przypadku uznania reklamacji dokonuje się wymiany produktu na fabrycznie nowy.

7. Jeżeli gwarant nie ma możliwości wymiany produktu na taki sam fabrycznie nowy wskutek zakończenia produkcji lub braku w magazynie, Klient otrzyma zwrot ceny zakupu produktu.

8. Zwrot kosztów demontażu produktu reklamowanego, możliwy po wcześniejszym uznaniu reklamacji i na warunkach ustalonych przez Gwaranta.

9. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji Klient może zostać obciążony kosztami specjalistycznych badań.

	AKCEPTUJĘ WARUNKI GWARANCJI

	PODPIS KLIENTA


